BAUSTEIN 1 VON 6

Leiterprüfung Checkliste

Bearbeitbare Prüfarbeitshilfe für tragbare Leitern und Tritte nach Bauart, Einsatz und Gefährdungsbeurteilung

Einsatzgrenze: Die Checkliste unterstützt Sicht- und Funktionsprüfung, ersetzt aber weder die Festlegung von Art, Umfang und Frist noch die Qualifikation der prüfenden Person. Herstellerangaben und Sonderregeln haben Vorrang. Ortsfeste Steigleitern sind nicht erfasst.

## Arbeitsmittel eindeutig zuordnen

| Unternehmen / Standort | ____________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Inventar- / Leiter-ID | ________________________ QR / Barcode: _____________________________ |
| Standort / Abteilung | ____________________________________________________________________ |
| Hersteller / Händler | ____________________________________________________________________ |
| Artikel / Typ / Baujahr | ____________________________________________________________________ |
| Leiterart | [ ] Anlege [ ] Schiebe [ ] Seilzug [ ] Steh [ ] Mehrzweck [ ] Teleskop [ ] Podest [ ] Tritt |
| Werkstoff | [ ] Aluminium [ ] Stahl [ ] Holz [ ] Kunststoff / GFK [ ] sonstiger: __________ |
| Größe / Ausstattung | Sprossen / Stufen: ______ Länge / Höhe: ______ Zubehör: __________________ |
| Prüfanlass | [ ] wiederkehrend [ ] nach Instandsetzung [ ] außergewöhnliches Ereignis [ ] sonstiger: ______ |
| Prüfung | Datum: __________ prüfende Person: __________________ Auftrag / Protokoll: __________ |

## Vorbereitung

- [ ] Leiter-ID stimmt mit Arbeitsmittel und Bestandsdaten überein

- [ ] Herstellerinformation, Zubehör und vorgesehene Gebrauchsstellung sind bekannt

- [ ] Prüfumfang und Frist wurden aus Gefährdungsbeurteilung und Betriebsverhältnissen festgelegt

- [ ] Leiter ist gereinigt, standsicher abgelegt und von allen Seiten zugänglich

- [ ] Statuskennzeichnung und frühere Mängel / Reparaturen wurden eingesehen

BAUSTEIN 2 VON 6

Gemeinsame Bauteile prüfen

Jeden zutreffenden Punkt mit i.O., Mangel oder n.a. bewerten; Feststellungen konkret beschreiben.

| Prüfpunkt | i.O. | Mangel | n.a. | Feststellung / Foto-Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Holme / Schenkel gerade; ohne Riss, Bruch, Verformung, Korrosion oder Fäulnis | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Fixierpunkte und Anschlussbereiche an Holmen / Schenkeln unbeschädigt | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Sprossen / Stufen vollständig, fest, nicht stark abgenutzt oder beschädigt | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Nieten, Schrauben, Bolzen und sonstige Befestigungen vorhanden und fest | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Leiterfüße, Fußkappen, Rollen und Gleit- / Rutschsicherungen vollständig | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Traverse / Standverbreiterung und Befestigung vollständig und sicher | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Gelenke und Verbindungen ohne Spiel, Schaden oder unzulässige Änderung | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Plattform, Belag und Befestigungen vollständig, rutschhemmend und sicher | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Sicherheitskennzeichnung und Herstellerhinweise lesbar und vollständig | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Zubehör, Anbauteile, Haken und Halter passend, vollständig und sicher | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Keine unzulässigen Bohrungen, Schweißungen, Bandagen oder Behelfsreparaturen | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Keine Verunreinigung durch Öl, Fett, Farbe, Schmutz oder gefährliche Stoffe | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Werkstoffoberfläche ohne schädigende Witterungs-, Wärme- oder Chemikalieneinwirkung | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |
| Gesamteindruck: sichere Funktion in allen vorgesehenen Stellungen nachvollziehbar | [ ] | [ ] | [ ] | ________________________ |

Bewertungsregel: Ein sicherheitsrelevanter Mangel führt nicht zu einer bedingten Freigabe. Leiter kennzeichnen, der Verwendung entziehen und gegen unbeabsichtigte Nutzung sichern.

BAUSTEIN 3 VON 6

Bauartmodule I

Nur zutreffende Module bewerten; Herstellerangaben können zusätzliche Prüfpunkte verlangen.

| Bauart / Prüfpunkt | i.O. | Mangel | n.a. | Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANLEGELEITER: obere Anlage- / Einhakvorrichtung vollständig und unbeschädigt | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| ANLEGELEITER: Traverse / Standverbreiterung passend und sicher befestigt | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| SCHIEBELEITER: Führungsbügel vollständig, fest und korrekt im Holm geführt | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| SCHIEBELEITER: Sprossenhaken / Einrastung vollständig, leichtgängig und sicher | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| SEILZUGLEITER: Seil, Umlenkrollen, Endverbindung und Sicherung ohne Verschleiß | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| SEILZUGLEITER: Hub- und Senkfunktion sowie selbsttätige Verriegelung sicher | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| MEHRZWECKLEITER: alle Gelenke / Sperrbolzen rasten in vorgesehener Stellung ein | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| MEHRZWECKLEITER: Plattformelemente nur nach Herstellerangabe; Sicherung intakt | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| TELESKOPLEITER: jedes Segment unbeschädigt, sauber und gleichmäßig geführt | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| TELESKOPLEITER: Verriegelungsanzeigen / -mechanismen funktionieren je Segment | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| STECKLEITER: Steckverbindungen vollständig, formschlüssig und gegen Lösen gesichert | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| DACHAUFLEGELEITER: Einhängepunkte und Beschlag ohne Verformung oder Verschleiß | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |

## Funktionsprüfung dokumentieren

| Geprüfte Gebrauchsstellungen | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Geprüfte Sperr- / Verriegelungen | ____________________________________________________________ |
| Besondere Herstellerkriterien | ____________________________________________________________ |
| Nicht geprüfte / ausgeschlossene Funktion | ____________________________________________________________ |

BAUSTEIN 4 VON 6

Bauartmodule II und Werkstoff

Stehleitern, Podestleitern und Tritte benötigen eigene Funktions- und Standsicherheitsprüfungen.

| Bauart / Prüfpunkt | i.O. | Mangel | n.a. | Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STEHLEITER: Spreizsicherungen / Gurte / Druckstreben vollständig und wirksam | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| STEHLEITER: Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite fest und funktionsfähig | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| STEHLEITER: hintere Querstrebe und Eckaussteifungen vollständig und unbeschädigt | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| PODESTLEITER: Plattform klappt / verriegelt vollständig und liegt waagerecht | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| PODESTLEITER: Geländer, Handläufe, Knie- und Fußleisten vollständig und fest | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| FAHRBARE LEITER: Rollen, Bremsen, Stabilisatoren und Ballast funktionieren | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| TRITT: Stufen, Schenkel, Gelenke und Spreizsicherung vollständig und stabil | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| ROLLTRITT: Rollen fahren unbelastet und blockieren bei vorgesehener Belastung | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |

## Werkstoffbezogene Zusatzprüfung

| Werkstoff / Besonderheit | i.O. | Mangel | n.a. | Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Holz: Risse, Splitter, Fäulnis, Druckstellen; nur durchscheinende Beschichtung | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| Aluminium / Stahl: Verformung, Kerben, Korrosion, scharfe Kanten, Schweißstellen | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| Kunststoff / GFK: Risse, Faseraustritt, Verfärbung, UV-, Wärme- oder Chemieschaden | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |
| Elektrisch isolierend: besondere Hersteller- und Prüfvorgaben separat erfüllt | [ ] | [ ] | [ ] | ______________________ |

Sonderbauarten: Glasreiniger-, Obstbaum-, Bau-, Dachauflege- und isolierende Leitern können zusätzliche Normen, Herstellerprüfungen oder betriebliche Kriterien erfordern. Diese Checkliste nur nach fachkundiger Ergänzung verwenden.

BAUSTEIN 5 VON 6

Mängel entscheiden und nachverfolgen

Jede Feststellung erhält eine eindeutige Nutzungsentscheidung, Maßnahme, Zuständigkeit und Kontrolle.

## Mängel- und Maßnahmenliste

| Nr. | Mangel / Foto | Sofortentscheidung | Maßnahme | verantwortlich | Frist / Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ________________ | [ ] sperren [ ] aussondern | ________________ | ____________ | ________ / ______ |
| 2 | ________________ | [ ] sperren [ ] aussondern | ________________ | ____________ | ________ / ______ |
| 3 | ________________ | [ ] sperren [ ] aussondern | ________________ | ____________ | ________ / ______ |
| 4 | ________________ | [ ] sperren [ ] aussondern | ________________ | ____________ | ________ / ______ |
| 5 | ________________ | [ ] sperren [ ] aussondern | ________________ | ____________ | ________ / ______ |
| 6 | ________________ | [ ] sperren [ ] aussondern | ________________ | ____________ | ________ / ______ |

## Sperrung und Instandsetzung

| Kennzeichnung / Entzug | [ ] gesperrt markiert [ ] separiert [ ] Zugang verhindert durch: __________ |
| --- | --- |
| Reparaturentscheidung | [ ] Hersteller / Fachbetrieb [ ] zulässige Kleinreparatur [ ] Aussonderung |
| Reparaturbeleg | Firma / Person: __________________ Datum: ________ Beleg / Auftrag: __________ |
| Nachprüfung erforderlich | [ ] ja, vor Wiederverwendung [ ] nein, Begründung: ______________________ |
| Nachprüfung | Datum: __________ Person: __________________ Ergebnis: [ ] frei [ ] weiter gesperrt |

Keine Behelfsreparatur: Bandagen an gebrochenen Holmen sind unzulässig. Ersatzteile müssen zur Leiter passen; sicherheitsrelevante Instandsetzungen erfordern vor Wiederverwendung die festgelegte Prüfung durch eine geeignete befähigte Person.

## Wirksamkeit und Bestand

- [ ] Mangelstatus im Leiterbestand / Kontrollbuch aktualisiert

- [ ] Nutzende und betroffene Bereiche über Sperrung oder Aussonderung informiert

- [ ] Prüfplakette erst nach dokumentierter Freigabe aktualisiert

- [ ] Wiederholungsmangel in Gefährdungsbeurteilung, Lagerung oder Unterweisung bewertet

BAUSTEIN 6 VON 6

Ergebnis, Frist und Prüfhistorie

Checkliste abschließen, getrenntes Prüfprotokoll zuordnen und risikobasierte Frist nachvollziehbar festlegen.

## Gesamtergebnis

| Prüfentscheidung | [ ] i.O. / verwendungsfähig [ ] gesperrt bis Reparatur und Nachprüfung [ ] ausgesondert |
| --- | --- |
| Mängel / Maßnahmen | [ ] keine [ ] siehe Seite 5 [ ] separater Vorgang / Ticket: __________________ |
| Prüfprotokoll | Nummer / Ablage: _________________________________________________________ |
| Prüfende Person | Name: __________________ Grundlage der Befähigung: _______________________ |
| Abschluss | Datum: __________ Bestätigung / Unterschrift: _____________________________ |

## Nächste Prüffrist risikobasiert festlegen

| Nächste Prüfung | spätestens am: __________ Intervall: ______ Monate Verantwortlich: __________ |
| --- | --- |
| Begründung | [ ] Nutzungshäufigkeit [ ] Beanspruchung [ ] Umgebung [ ] Mangelhistorie [ ] Hersteller |
| Außerplanmäßig prüfen bei | [ ] Sturz / Stoß [ ] Überlast [ ] Reparatur [ ] Wärme / Chemie [ ] sonstiger: ______ |

DGUV Information 208-016 empfiehlt mindestens eine jährliche Prüfung. Die konkrete Frist wird aus den Betriebsverhältnissen festgelegt und kann bei häufiger Nutzung, hoher Beanspruchung oder Mängeln kürzer sein.

## Prüfhistorie

| Nr. | Datum | Ergebnis | Mangel / Vorgang | nächste Prüfung | Kürzel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | __________ | ____________ | ________________ | __________ | ______ |
| 2 | __________ | ____________ | ________________ | __________ | ______ |
| 3 | __________ | ____________ | ________________ | __________ | ______ |
| 4 | __________ | ____________ | ________________ | __________ | ______ |
| 5 | __________ | ____________ | ________________ | __________ | ______ |

## Geprüfte Grundlagen, Stand 11. August 2026

- Betriebssicherheitsverordnung § 14: wiederkehrende und außerordentliche Prüfungen von Arbeitsmitteln.

- TRBS 2121 Teil 2: Kontrolle vor Verwendung sowie Prüfungen nach Montage, Instandsetzung und Ereignis.

- TRBS 1201 und TRBS 1203: Planung von Prüfungen und Anforderungen an befähigte Personen.

- DGUV Information 208-016, Ausgabe August 2022: Prüfkriterien, Mängelentscheidung und Kontrollblatt.

Vor Freigabe: Prüfumfang mit Leiterart, Herstellerangaben, Zubehör, Einsatzbedingungen und Gefährdungsbeurteilung abgleichen. Diese Arbeitshilfe ist kein amtliches Formular und keine Rechtsberatung.