|  | KOSTENLOSE ARBEITSHILFE Unterweisung Leitern und Tritte Editierbare Vorlage für Vorbereitung, Praxisübung, Verständnischeck und Nachweis |
| --- | --- |

| 1 Auswählen | 2 Vorführen | 3 Üben | 4 Nachweisen |
| --- | --- | --- | --- |

Diese Vorlage begleitet eine einzelne, tätigkeitsbezogene Unterweisung zur Verwendung tragbarer Leitern und Tritte. Sie verbindet Auswahl, Kontrolle vor der Benutzung, Aufstellung, sicheres Verhalten, praktische Übung, Verständnisprüfung und Abschluss.

Vor der Verwendung anpassen: Stimmen Sie die Vorlage auf Gefährdungsbeurteilung, vorhandene Bauarten, Herstellerinformationen, Arbeitsumgebung und betriebliche Meldewege ab. Die Datei ersetzt weder die tatsächliche Unterweisung noch die wiederkehrende Leiterprüfung.

# Schnellstart

| Nr. | Schritt | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tätigkeit festlegen | Aufgabe, Ort, Leiterart, Höhe, Dauer und Zielgruppe eingrenzen. |
| 02 | Alternative prüfen | Klären, ob Podest, Gerüst oder Hubarbeitsbühne sicherer ist. |
| 03 | Leiter zeigen | Kennzeichnung, Bauart, Zubehör und Sichtkontrolle am echten Arbeitsmittel erklären. |
| 04 | Handlung üben | Aufstellen, Sperren, Aufsteigen und Mängelmelden praktisch ausführen lassen. |
| 05 | Verständnis prüfen | Entscheidung und Handgriff mit Fragen oder Beobachtung kontrollieren. |
| 06 | Status schließen | Teilnehmende, offene Personen, Korrekturen, Version und Wiederholung dokumentieren. |

## Vorlagenstand

| Redaktioneller Stand | 20.08.2026 ¦ Version 1.0 |
| --- | --- |
| Unternehmensversion | Version: __________________ Freigabe am: ________________ |
| Fachlich geprüft durch | Name/Funktion: __________________________________________ |
| Gültig für | Standort/Bereich/Leiterarten: ______________________________ |

# A. Geltungsbereich und Anlass

| Unternehmen / Standort | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Arbeitsbereich / Tätigkeit | ____________________________________________________________ |
| Zielgruppe | Funktion / Team / Schicht / Sprache: _________________________ |
| Leiterarten / Tritte | ____________________________________________________________ |
| Termin / Ort / Dauer | ____________________________________________________________ |
| Unterweisende Person | Name / Funktion / Qualifikation: __________________________ |
| Anlass | [ ] erste Verwendung [ ] neue Bauart [ ] geänderte Tätigkeit [ ] Unfall/Beinaheereignis [ ] beobachteter Mangel [ ] Jahreswiederholung |
| Vor erster Verwendung? | [ ] ja [ ] nicht einschlägig [ ] noch offen |

## A1. Ausgangsunterlagen

| Quelle | Konkreter Bezug | geprüft |
| --- | --- | --- |
| Gefährdungsbeurteilung | Bereich, Tätigkeit, Leiterentscheidung und Schutzmaßnahmen Eintrag: ___________________________________ | [ ] |
| Betriebsanweisung | betriebliche Regeln, Sperrung, Meldeweg und Aushangort Eintrag: ___________________________________ | [ ] |
| Herstellerinformation | Bauart, Belastung, Piktogramme, Zubehör und Aufstellung Eintrag: ___________________________________ | [ ] |
| Leiterverzeichnis | Leiter-ID, Standort, Bauart, Zustand und Zuständigkeit Eintrag: ___________________________________ | [ ] |
| Ereignisse | Unfall, Beinaheereignis, Mangel oder beobachtete Fehlanwendung Eintrag: ___________________________________ | [ ] |
| Regelwerk | BetrSichV, DGUV Information 208-016 und betriebliche Vorgaben Eintrag: ___________________________________ | [ ] |

# B. Unterweisungsplan

Handlungsziel: Die unterwiesene Person soll am Ende eine geeignete Leiter erkennen, sie vor der Benutzung kontrollieren, am vorgesehenen Ort sicher aufstellen, Stop-Kriterien nennen und einen Mangel über den betrieblichen Weg melden können.

| Nr. | Baustein | Betrieblicher Inhalt | Methode | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leiterentscheidung | Tätigkeit, Höhe, Dauer und sichere Alternative besprechen. | Fallbeispiel | [ ] |
| 2 | Bauart | Kennzeichnung, Traglast, Zubehör und Herstellerhinweise am Bestand zeigen. | Originalleiter | [ ] |
| 3 | Sichtkontrolle | Holme, Stufen, Füße, Gelenke, Sicherungen und Verriegelungen prüfen. | Vormachen | [ ] |
| 4 | Aufstellung | Untergrund, Verkehr, Türen, Absturzkante, Strom und Witterung bewerten. | Arbeitsplatz | [ ] |
| 5 | Benutzung | Kontakt, Stand, Last, Werkzeug, Reichweite und Personenzahl üben. | Nachmachen | [ ] |
| 6 | Bauartregeln | Regeln für Anlege-, Steh-, Mehrzweck-, Teleskopleiter und Tritt auswählen. | Vergleich | [ ] |
| 7 | Mangel | Nicht benutzen, sichern, kennzeichnen und zuständige Stelle informieren. | Szenario | [ ] |
| 8 | Abschluss | Kontrollfragen, Praxisbeobachtung und offene Punkte dokumentieren. | Check | [ ] |

## B1. Bauartbezogene Auswahl

| Bauart | Zu demonstrierender Punkt | betriebliche Ergänzung |
| --- | --- | --- |
| Tritt | vollständig aufstellen; sicherer Untergrund; keine improvisierten Aufstiege | ________________ |
| Stehleiter | vollständig öffnen; Spreizsicherung wirksam; nicht als Anlegeleiter verwenden | ________________ |
| Anlegeleiter | sichere Anlage; gegen Wegrutschen sichern; Herstellerwinkel beachten | ________________ |
| Mehrzweckleiter | zulässige Konfiguration; Gelenke und Verriegelungen vollständig einrasten | ________________ |
| Teleskopleiter | Segmente sauber; Verriegelungen kontrollieren; Herstellerreihenfolge einhalten | ________________ |
| Podestleiter | Plattform, Geländer, Bremsen oder Stützen nach Herstellerangabe sichern | ________________ |

# C. Praktische Durchführung

| Verwendete Leiter / ID | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Aufgabe und Aufstellort | ____________________________________________________________ |
| Vorgeführte Sichtkontrolle | ____________________________________________________________ |
| Gesicherte Umgebung | Verkehr / Tür / Strom / Absturzkante / Witterung: __________ |
| Ausgeführte Übung | ____________________________________________________________ |

## C1. Übung in sieben Beobachtungsschritten

| Schritt | Beobachtungskriterium | Ergebnis | Korrektur / Notiz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Entscheiden | Geeignetes Arbeitsmittel und passende Bauart für die Aufgabe wählen. | [ ] sicher | ________________ |
| 2. Identifizieren | Kennzeichnung, Leiter-ID, Traglast und Herstellerhinweise finden. | [ ] sicher | ________________ |
| 3. Kontrollieren | Offensichtliche Schäden und fehlende Teile systematisch erkennen. | [ ] sicher | ________________ |
| 4. Aufstellen | Tragfähigen Untergrund und sichere Position herstellen. | [ ] sicher | ________________ |
| 5. Sichern | Bauartabhängige Sicherungen, Verriegelungen und Verkehrsabsperrung nutzen. | [ ] sicher | ________________ |
| 6. Benutzen | Sicher aufsteigen, festhalten, stehen, arbeiten und absteigen. | [ ] sicher | ________________ |
| 7. Abbrechen | Mangel erkennen, Nutzung stoppen, Leiter sichern und Meldung auslösen. | [ ] sicher | ________________ |

## C2. Betriebliche Stop-Kriterien

|  | Stop-Kriterium | betriebliche Reaktion |
| --- | --- | --- |
| [ ] | sichtbarer Schaden, lockeres Teil oder unvollständige Sicherung | ________________________________ |
| [ ] | rutschiger, nachgiebiger, schräger oder nicht tragfähiger Untergrund | ________________________________ |
| [ ] | ungeklärter Verkehr, ungesicherte Tür oder gefährdete Personen unterhalb | ________________________________ |
| [ ] | ungeeignete Bauart, unzulässige Konfiguration oder fehlendes Zubehör | ________________________________ |
| [ ] | Tätigkeit verlangt starkes seitliches Hinauslehnen oder erhebliche Kraft | ________________________________ |
| [ ] | Witterung, elektrische Anlage oder Absturzkante ist nicht beherrscht | ________________________________ |
| [ ] | sonstiges betriebliches Stop-Kriterium: ______________________________ | ________________________________ |

# D. Verständnis- und Wirksamkeitscheck

| Prüffeld | Frage oder Beobachtung | erfüllt | Korrektur / Nachschulung |
| --- | --- | --- | --- |
| Auswahl | Warum ist die Leiter für diese Aufgabe geeignet oder nicht geeignet? | [ ] | ________________ |
| Vorabkontrolle | Welche Teile kontrollieren Sie vor jeder Verwendung? | [ ] | ________________ |
| Untergrund | Welche Eigenschaften muss die Aufstellfläche hier haben? | [ ] | ________________ |
| Verkehr | Wie sichern Sie Tür, Fahrweg oder Publikumsbereich? | [ ] | ________________ |
| Stand | Woran erkennen Sie sicheren Kontakt und eine zulässige Arbeitsposition? | [ ] | ________________ |
| Mangel | Was tun Sie bei einem gerissenen Fuß oder defekter Verriegelung? | [ ] | ________________ |
| Alternative | Wann brechen Sie ab und fordern ein sichereres Arbeitsmittel an? | [ ] | ________________ |
| Meldeweg | Wen informieren Sie und wie verhindern Sie die weitere Benutzung? | [ ] | ________________ |

Bewertung: Eine Unterschrift zeigt nicht automatisch, dass sicheres Handeln verstanden wurde. Offene Antworten oder unsichere Handgriffe werden direkt korrigiert. Falls das Handlungsziel nicht erreicht ist, folgt eine Nachschulung vor selbstständiger Nutzung.

## D1. Offene Maßnahmen

| Feststellung | Maßnahme | verantwortlich | Termin | erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [ ] |
|  |  |  |  | [ ] |
|  |  |  |  | [ ] |
|  |  |  |  | [ ] |

# E. Teilnehmende und Status

Datum und Namen sind für Unterweisungen nach § 12 BetrSichV schriftlich festzuhalten. Die betriebliche Bestätigungsform wird passend zu Rechtsbereich und Nachweisprozess gewählt.

| Nr. | Name | Bereich/Funktion | Teilnahme | Ergebnis | Bestätigung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 2 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 3 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 4 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 5 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 6 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 7 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 8 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 9 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |
| 10 |  |  | [ ] teilgenommen [ ] nachholen | [ ] sicher [ ] offen | Datum / Bestätigung |

## E1. Nachholung

| Name | Offener Punkt | Nachholmaßnahme | Termin | Abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# F. Abschluss, Wiederholung und Version

| Unterweisung abgeschlossen | [ ] ja [ ] nein, offene Punkte siehe D1/E1 |
| --- | --- |
| Unterweisende Person | Name / Datum / Bestätigung: _______________________________ |
| Verantwortliche Führungskraft | Name / Datum / Freigabe: __________________________________ |
| Dokumentstand | Dateiname / Version / Anlagen: _________________________________ |
| Ablage | System / Ordner / Dokumenten-ID: _____________________________ |
| Nächster Termin | Datum oder konkreter Auslöser: ______________________________ |

|  | Auslöser | Entscheidung / Termin |
| --- | --- | --- |
| [ ] | regelmäßige Wiederholung, mindestens einmal jährlich | ________________________________ |
| [ ] | neue Beschäftigte oder erstmalige Verwendung durch eine Person | ________________________________ |
| [ ] | neue Leiterbauart, neues Zubehör oder geänderter Aufstellort | ________________________________ |
| [ ] | veränderte Tätigkeit, Einsatzdauer, Höhe oder Arbeitsumgebung | ________________________________ |
| [ ] | Unfall, Beinaheereignis, Mangel oder wiederholte Fehlanwendung | ________________________________ |
| [ ] | geänderte Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung oder Herstellerinformation | ________________________________ |
| [ ] | offener Verständnis- oder Praxischeck | ________________________________ |

## Änderungsverlauf

| Version | Datum | Änderung / Anlass | erstellt | freigegeben |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# G. Ausfüllbeispiel: Karton aus Lagerregal holen

Beispiel: Die Angaben sind fiktiv und zeigen den gewünschten Tätigkeitsbezug. Sie dürfen nicht ungeprüft auf einen realen Arbeitsplatz übertragen werden.

| Aufgabe | Leichten Karton aus einem Regal im Versandlager entnehmen. |
| --- | --- |
| Arbeitsmittel | Podestleiter mit Leiter-ID L-017; Herstellerangabe liegt am Standort vor. |
| Umgebung | Ebener Hallenboden; markierter Fußweg wird für die Dauer abgesperrt. |
| Vorabkontrolle | Füße, Stufen, Plattform, Geländer und Gelenke ohne sichtbaren Mangel. |
| Sicheres Verhalten | Leiter vollständig aufstellen, frontal aufsteigen, Karton körpernah übergeben. |
| Stop-Kriterium | Defekter Fuß, blockierter Weg, zu schwerer Karton oder erforderliches Hinauslehnen. |
| Praxischeck | Person stellt auf, kontrolliert, sichert, steigt auf und meldet einen Testmangel. |
| Ergebnis | Nach Hinweis zur Absperrung sicher ausgeführt; kein offener Nachschulungsbedarf. |

# Offizielle Prüfgrundlagen

| Quelle | Verwendung in dieser Vorlage |
| --- | --- |
| § 12 Arbeitsschutzgesetz | arbeitsplatz- und aufgabenbezogene Unterweisung sowie Anlässe |
| § 12 Betriebssicherheitsverordnung | Informationen, Unterweisung vor Verwendung, Jahresintervall und schriftlicher Nachweis |
| DGUV Vorschrift 1, § 4 | verständliche Vermittlung, mindestens jährliche Wiederholung und Dokumentation |
| DGUV Information 208-016 | Unterweisungsinhalte, Bauarten, Aufstellung, Verwendung, Transport und Kontrolle |
| TRBS 2121 Teil 2 | Leiterentscheidung, Arbeitsaufgabe, Dauer, Umgebung und Schutzmaßnahmen |
| DGUV Arbeitsunfallgeschehen 2024 | aktuelle Einordnung des Unfallgeschehens mit Leitern |