KOSTENLOSE WORD- UND PDF-VORLAGE

Unterweisung Maschinen und Geräte

Arbeitsbuch für Vorbereitung, praktische Einweisung, Verständnisprüfung und Nachweis

| Dokument | Unterweisung Maschinen und Geräte |
| --- | --- |
| Version / Stand | 1.0 / 7. August 2026 |
| Bearbeitungsstatus | [ ] Entwurf [ ] fachlich geprüft [ ] freigegeben |
| Geltungsbereich | Konkrete Maschine oder Anlage, Tätigkeit, Standort und Personengruppe eintragen |

Wichtig: Dieses Arbeitsbuch ist eine redaktionelle Arbeitshilfe, kein amtliches Formular und keine Rechtsberatung. Es muss aus der aktuellen Gefährdungsbeurteilung, der Betriebsanweisung, den Herstellerinformationen und den betrieblichen Bedingungen für die konkrete Maschine abgeleitet werden.

# Schnellstart in sechs Schritten

- Maschine, Tätigkeiten, Betriebsarten und betroffene Personen eindeutig abgrenzen.

- Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung und Herstellerinformationen auf den aktuellen Stand prüfen.

- Den gesamten Prozesszyklus betrachten: Start, Rüsten, Betrieb, Störung, Reinigung und Instandhaltung.

- Sichere Handlungen an der Maschine zeigen und von den Beschäftigten ausführen lassen.

- Verständnis und praktische Ausführung prüfen; offene Punkte oder Einschränkungen festhalten.

- Tatsächliche Inhalte, Datum, unterwiesene Personen, Version, Maßnahmen und Wiederholung dokumentieren.

## Was diese Vorlage nicht ersetzt

- die Gefährdungsbeurteilung für Maschine, Arbeitsplatz und Tätigkeit

- eine erforderliche schriftliche Betriebsanweisung oder gleichwertige Herstellerinformation

- Prüfung, Instandhaltung, Beauftragung oder besondere Qualifikation nach dem einschlägigen Fachrecht

- eine tatsächlich durchgeführte, verständliche und bei Bedarf praktische Einweisung

# 1. Dokumentenlenkung und Geltungsbereich

Ziel: Eine fremde Person muss später erkennen können, für welche Maschine, Tätigkeit, Personengruppe und Dokumentenfassung die Unterweisung galt.

| Unternehmen / Standort | ________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Arbeitsbereich | ________________________________________________________________________________ |
| Maschine / Anlage | Bezeichnung: __________________________ Inventar-/Anlagen-Nr.: __________________ |
| Hersteller / Typ / Baujahr | ________________________________________________________________________________ |
| Tätigkeiten | [ ] Bedienen [ ] Einrichten/Rüsten [ ] Reinigung [ ] Störungsbeseitigung [ ] Instandhaltung |
| Betriebsarten | [ ] Automatik [ ] Handbetrieb [ ] Einrichtbetrieb [ ] Sonstige: _____________________ |
| Zielgruppe | Rolle, Schicht, Qualifikation, Sprache oder besonderer Unterstützungsbedarf |
| Unterweisende Person | Name / Funktion / fachliche Grundlage: __________________________________________ |
| Verantwortliche Führungskraft | ________________________________________________________________________________ |
| Termin / Ort / Dauer | ________________________________________________________________________________ |

## Anlass

| Auslöser | Auswahl / Konkretisierung |
| --- | --- |
| Vor erstmaliger Verwendung | [ ] Neue Person [ ] neue Maschine/Anlage [ ] neue Technologie |
| Veränderung | [ ] neue Aufgabe [ ] Umbau [ ] neue Betriebsart [ ] geänderte Schutzmaßnahme |
| Ereignis | [ ] Störung [ ] Beinaheunfall [ ] Unfall [ ] festgestellte Fehlanwendung |
| Wiederholung | [ ] planmäßig [ ] risikobezogen früher [ ] nach längerer Unterbrechung |

## Verwendete Grundlagen

| Dokument / Quelle | Version / Datum | geprüft |
| --- | --- | --- |
| Gefährdungsbeurteilung |  | [ ] |
| Betriebsanweisung |  | [ ] |
| Betriebs-/Gebrauchsanleitung des Herstellers |  | [ ] |
| Prüf-, Wartungs- oder Freigabeinformation |  | [ ] |
| Betriebliche Notfall- und Meldewege |  | [ ] |

# 2. Prozesszyklus der Maschine

Praxisprinzip: Die BGN empfiehlt, Maschinenunterweisungen am Prozesszyklus der Maschine oder Tätigkeit auszurichten. So werden Rüsten, Störung und Reinigung nicht vom Normalbetrieb verdrängt.

| Phase / Tätigkeit | Konkrete Gefahrensituation | Sichere Handlung / Arbeitsgrenze |
| --- | --- | --- |
| Vor Arbeitsbeginn | Zustand, Umfeld, Material, Energieversorgung | Sicht- und Funktionskontrolle; Mängel melden; Start nur bei sicherem Zustand |
| Einrichten / Rüsten | unerwarteter Anlauf, Quetschen, Schneiden, Restenergie | Betriebsart, Freigabe, Schutzmaßnahme und zulässige Eingriffe festlegen |
| Normalbetrieb | Einzug, Erfassen, wegfliegende Teile, Lärm, heiße Flächen | Schutzeinrichtungen nutzen; sichere Position und Bediengrenzen einhalten |
| Störung / Wiederanlauf | Eingriff in Gefahrbereich, automatischer Start, gespeicherte Energie | Stoppen, gegen Wiederanlauf sichern, Energie abbauen, zuständige Person rufen |
| Reinigung | Nachlauf, scharfe Teile, Reinigungsstoffe, entfernte Abdeckungen | Sicherer Zustand, geeignetes Werkzeug, Freigabe und Wiederherstellung der Schutzeinrichtungen |
| Instandhaltung | mehrere Energien, überbrückte Schutzeinrichtung, Fremdfirma | Nur beauftragte/qualifizierte Personen; Arbeitsfreigabe und Koordination festlegen |
| Arbeitsende | Nachlauf, ungesicherte Maschine, Materialreste | Sicher stillsetzen, Arbeitsplatz übergeben, Abweichungen dokumentieren |

## Maschinenspezifische Ergänzungen

| Arbeitsschritt / Situation | Gefährdung | Maßnahme und erlaubte Person |
| --- | --- | --- |

## Arbeitsgrenzen klar formulieren

- Was darf die unterwiesene Person selbst bedienen oder einstellen?

- Wann muss sie stoppen, sperren, kennzeichnen oder eine Führungskraft informieren?

- Welche Störungen dürfen ausschließlich qualifizierte oder beauftragte Personen bearbeiten?

- Welche Eingriffe bleiben auch im Einricht- oder Handbetrieb verboten?

# 3. Schutzmaßnahmen, sichere Zustände und Notfall

## Gefährdungen an dieser Maschine

| Gefährdung | trifft zu | Fundstelle / konkrete Situation |
| --- | --- | --- |
| Quetschen, Scheren, Schneiden, Stechen | [ ] |  |
| Einziehen, Erfassen, Aufwickeln | [ ] |  |
| Wegfliegende oder herabfallende Teile | [ ] |  |
| Elektrische, pneumatische, hydraulische oder gespeicherte Energie | [ ] |  |
| Heiße/kalte Oberflächen, Lärm, Vibration, Strahlung | [ ] |  |
| Gefahrstoffe, Staub, Dampf, Brand oder Explosion | [ ] |  |
| Ergonomie, Heben/Tragen, Zugang, Verkehrswege | [ ] |  |
| Wechselwirkungen mit anderen Anlagen oder Personen | [ ] |  |

## Schutzeinrichtungen und sichere Zustände

| Element | Lage / Funktion | Prüfung oder Demonstration |
| --- | --- | --- |
| Trennende / verriegelte Schutzeinrichtung |  | [ ] gezeigt [ ] selbst geprüft |
| Not-Halt / Stillsetzen |  | [ ] gezeigt [ ] Reaktion erklärt |
| Hauptschalter / Energie-Trennstelle |  | [ ] gezeigt [ ] Sicherung erklärt |
| Restenergie / Nachlauf |  | [ ] Gefahr erklärt [ ] Wartezeit festgelegt |
| Absaugung / Lüftung / Einhausung |  | [ ] Funktion erklärt [ ] Kontrolle gezeigt |
| PSA und Bekleidungsregeln |  | [ ] Auswahl [ ] Grenzen [ ] Pflege |

## Störung, Unfall und Notfall

| Schritt | Betriebliche Festlegung |
| --- | --- |
| 1. Gefährdung stoppen | Wie sicher stillsetzen? Wann Not-Halt betätigen? |
| 2. Gegen Wiederanlauf sichern | Welche Trennstelle, Sperre oder Kennzeichnung? |
| 3. Bereich sichern | Wer muss Abstand halten? Welche Absperrung? |
| 4. Melden / Hilfe rufen | Führungskraft, Instandhaltung, Ersthelfer, Notruf |
| 5. Wiederfreigabe | Wer prüft, entfernt Sicherungen und gibt den Betrieb frei? |

Verbot: Schutzeinrichtungen nicht entfernen, überbrücken oder unwirksam machen. Störungen nicht mit der Hand im laufenden oder nachlaufenden Gefahrenbereich beseitigen. Abweichungen immer nach der betrieblichen Regel melden.

# 4. Durchführung und praktische Einweisung

## Lernziele

| Nach der Unterweisung kann die Person ... | Nachweis / Beobachtung |
| --- | --- |
| die wichtigsten Gefahrstellen und Arbeitsgrenzen benennen |  |
| die Maschine vor Arbeitsbeginn kontrollieren |  |
| Schutzeinrichtungen und Stillsetzfunktion zuordnen |  |
| den sicheren Bedienablauf ausführen |  |
| bei Störung, Mangel und Notfall richtig reagieren |  |
| erklären, welche Tätigkeiten nicht selbst ausgeführt werden dürfen |  |

## Geplanter Ablauf

| Baustein | Methode / Inhalt | erledigt |
| --- | --- | --- |
| Anlass und Ziel | Warum diese Unterweisung? Welche Tätigkeit ist betroffen? | [ ] |
| Gefahrstellen zeigen | Konkrete Maschine im sicheren Zustand betrachten | [ ] |
| Sicheren Ablauf vormachen | Normalbetrieb und relevante Sonderphasen demonstrieren | [ ] |
| Selbst ausführen lassen | Beschäftigte Person bedient/erklärt unter Aufsicht | [ ] |
| Abweichung besprechen | Fehler, Fragen und Grenzen korrigieren | [ ] |
| Abschluss und Nachholung | Ergebnis, offene Punkte, Freigabe und Termin festhalten | [ ] |

## Praktischer Kompetenzcheck

| Prüfschritt | sicher ausgeführt | erneut erklären/üben | nicht relevant |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsplatz und Maschine vor Start kontrolliert | [ ] | [ ] | [ ] |
| Schutzeinrichtungen richtig zugeordnet | [ ] | [ ] | [ ] |
| Start, Bedienung und Stillsetzen sicher ausgeführt | [ ] | [ ] | [ ] |
| Störungsszenario richtig erklärt | [ ] | [ ] | [ ] |
| Energie-Trennung / Wiederanlaufschutz zugeordnet | [ ] | [ ] | [ ] |
| Arbeitsgrenzen und Meldeweg genannt | [ ] | [ ] | [ ] |

## Rückfragen und Ergebnis

| Rückfragen | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Korrigierte Fehlannahmen | ________________________________________________________________________________ |
| Gesamtergebnis | [ ] verstanden und praktisch sicher [ ] Nachschulung [ ] keine Freigabe |

# 5. Unterweisungsnachweis und Teilnehmerstatus

Dokumentation: Nach § 12 BetrSichV sind Datum jeder Unterweisung und Namen der Unterwiesenen schriftlich festzuhalten. Eine Unterschrift kann den Nachweis unterstützen, ist daraus aber nicht als allgemeine Pflicht abzuleiten. Zusätzliches Fachrecht kann strengere Anforderungen stellen.

| Tatsächlich behandelte Inhalte | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Verwendete Dokumentversionen | ________________________________________________________________________________ |
| Abweichungen vom Plan | ________________________________________________________________________________ |
| Durchgeführt am / von | Datum / Uhrzeit: __________________ Name / Funktion: __________________________ |

## Teilnehmende

| Name, Vorname | Funktion / Bereich | Praxischeck | Bestätigung / Datum |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |
|  |  | [ ] sicher [ ] offen |  |

## Offene und nachzuholende Personen

| Person / Gruppe | Grund / offene Kompetenz | Nachholtermin / verantwortlich |
| --- | --- | --- |

Bewertung: Eine Namens- oder Unterschriftenliste belegt nicht allein, dass Gefahren verständlich vermittelt oder sichere Handlungen praktisch beherrscht wurden. Ergebnis und offene Nachschulung separat festhalten.

# 6. Maßnahmen, Freigabe und Wiederholung

## Offene Maßnahmen

| Feststellung / Maßnahme | verantwortlich | Termin | Wirksamkeit geprüft |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |

## Freigabe für die Tätigkeit

| Status | [ ] freigegeben [ ] unter Aufsicht [ ] eingeschränkt [ ] nicht freigegeben |
| --- | --- |
| Einschränkung / Auflage | ________________________________________________________________________________ |
| Freigebende Person | Name / Funktion / Datum: _________________________________________________________ |

## Wiederholung und Änderungsanlässe

| Anlass | Prüfdatum / Termin | Verantwortung |
| --- | --- | --- |
| Planmäßige Wiederholung - mindestens jährlich nach § 12 BetrSichV |  |  |
| Änderung von Maschine, Betriebsart, Stoff, Arbeitsumgebung oder Schutzmaßnahme |  |  |
| Neue Aufgabe, neue Person oder geänderte Qualifikation |  |  |
| Störung, Unfall, Beinaheunfall, Fehlanwendung oder neue Erkenntnis |  |  |

## Versionsverlauf

| Version | Datum | Änderung / Anlass | geprüft / freigegeben |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 7. August 2026 | Redaktionelle Ausgangsvorlage |  |

# 7. Prüfgrundlagen und Redaktioneller Hinweis

Datenstand: 7. August 2026. Vor jeder Verwendung sind Rechtsstand, Gefährdungsbeurteilung und die Regeln des zuständigen Unfallversicherungsträgers zu prüfen.

## Primärgrundlagen

| Quelle | Bedeutung | Adresse |
| --- | --- | --- |
| § 12 Arbeitsschutzgesetz | Arbeitsplatz- und aufgabenbezogene Unterweisung; Anlässe und Anpassung an die Gefährdungsentwicklung | https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__12.html |
| § 12 Betriebssicherheitsverordnung | Informationen, tätigkeitsbezogene Unterweisung, mindestens jährliche Wiederholung, Datum und Namen; Betriebsanweisung | https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/__12.html |
| §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz | Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation als fachliche Grundlage | https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__5.html |
| TRBS 1116 | Begriffe und Konkretisierung zu Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung bei Arbeitsmitteln | https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1116 |
| BGN Branchenwissen | Systematische Unterweisung am Prozesszyklus von Maschine, Anlage oder Tätigkeit | https://bgn-branchenwissen.de/praxishilfen-von-a-z/maschinen-anlagensicherheit/unterweisung |
| BGHM Unterweisungshilfen | Editierbare Unterweisungsnachweise und maschinenbezogene Themenhilfen | https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/formulare/unterweisungen |

## Abgrenzung der Dokumente

| Dokument | Aufgabe |
| --- | --- |
| Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungen ermitteln, bewerten und Schutzmaßnahmen festlegen. |
| Betriebsanweisung | Schriftliche Regeln für die sichere Verwendung des Arbeitsmittels bereitstellen. |
| Unterweisung | Informationen verständlich vermitteln, sichere Handlung erläutern und bei Bedarf üben. |
| Unterweisungsnachweis | Tatsächliche Durchführung, Inhalt, Version, Personen, Ergebnis und offene Punkte dokumentieren. |

## Redaktioneller Hinweis

Die Vorlage wurde für die betriebliche Anpassung entwickelt. ArbeitsschutzPilot übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine unveränderte Nutzung die Anforderungen einer konkreten Maschine, Branche oder Aufsichtssituation erfüllt. Herstellerinformationen, betriebliche Festlegungen, Qualifikationsanforderungen und einschlägiges Spezialrecht haben Vorrang.